Контейнерные перевозки. Виды и характеристики контейнеров

Контейнеры бывают универсальные и специализированные.
Специализированные контейнеры - используются для определенного вида грузов: опасных, скоропортящихся, насыпных, навалочных, наливных и т.д.

Универсальный контейнер - это унифицированная грузовая единица, предназначенная для перевозки тарно-штучных грузов, представляющая собой стандартизированную по максимальной массе брутто и габаритным размерам конструкцию, оборудованную приспособлениями для закрепления на различных видах транспортных средств.

Контейнеры также подразделяются на среднетоннажные и крупнотоннажные. Среднетоннажный контейнер - контейнер с максимальной массой брутто, равной или большей 3 тонн, но меньшей 10 тонн.

Крупнотоннажный контейнер - контейнер с максимальной массой брутто равной 10 тоннам и более (20т, 24т, 26т, 30т).

Универсальные крупнотоннажные контейнеры

| Типоразмер | Длина, фут. | Масса брутто, т. | Грузоподъемность, т | Длина, мм* | Ширина, мм* | Высота, мм* | Внутр. объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAAA | 40 | 30 | 26 | 11998 | 2299 | 2650 | 71 |
| IAA | 40 | 30 | 26 | 11998 | 2299 | 2350 | 65 |
| IA | 40 | 30 | 26 | 11998 | 2299 | 2197 | 60 |
| ICC | 20 | 30.4 | 28 | 5867 | 2299 | 2350 | 31 |
| ICC | 20 | 24 | 21.7 | 5867 | 2299 | 2197 | 31 |

Универсальные среднетоннажные контейнеры

| Типоразмер | Масса брутто, т. | Грузоподъемность, т | Длина, мм* | Ширина, мм* | Высота, мм* | Внутр. объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УУК-5 | 5 | 4 | 2515 | 1950 | 2090 | 10.3 |
| УУК-3(5) | 3 | 2.4 | 1980 | 1225 | 2090 | 5.1 |