Приложение 1 к инструкции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ № ДЧ-1835 от 19 октября 2001 г. по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики

Размеры степеней негабаритности на различных высотах

и порядок отнесения к ним конкретных грузов

(В редакции распоряжения ОАО "РЖД" № 2365р от 01.12.2006 г.)

1. Согласно п. 1.5 Инструкции груз является негабаритным и ему должны быть присвоены соответствующие степени негабаритности, если:

Внимание!
Пункт 1.1. изложить в редакции распоряжения ОАО "РЖД" № 2365р от 01.12.2006 г.

1.1. Груз выходит за очертание основного габарита погрузки в прямых участках пути при совмещении продольной плоскости симметрии подвижного состава и оси пути.

Старая редакция:

1.1. Груз выходит за габарит погрузки в прямых участках пути при совмещении продольных осей подвижного состава и пути;

1.2. Груз в прямых имеет размеры габарита погрузки, но в кривых его геометрические выносы больше, чем у расчетного вагона;

1.3. Груз при неполном заполнении габарита погрузки в прямой имеет разность между его геометрическим выносом и выносом расчетного вагона больше разности между полушириной габарита погрузки и полушириной этого груза.

Для грузов, попадающих под пункты 1.2, 1.3, должна быть определена расчетная негабаритность (см. Приложение 2), по которой и устанавливается степень негабаритности.

2. Координаты переломных точек предельных очертаний степеней негабаритности приведены в табл. П. 1.1 настоящего Приложения, а горизонтальные расстояния от оси пути до точек очертаний степеней негабаритности через каждые 10 мм высоты - в табл. П. 1.2 и П. 1.3 этого Приложения.

Расстояния от оси пути до точек груза, попадающих в зону совместной боковой и верхней негабаритности (см. п. 1.6), приведены в табл. П. 1.4 настоящего Приложения.

3. Груз относится к данной степени негабаритности, с учетом его упаковки и крепления, определенной согласно табл. П. 1.2, П. 1.3, при соблюдении следующих условий:

- для грузов, имеющих в кривых геометрические выносы, не превышающие выносов расчетного вагона, - ни одна часть груза не выходит за пределы очертания данной степени негабаритности при совмещении на прямом участке пути продольных осей подвижного состава и пути;

- для грузов, имеющих в кривых геометрические выносы большие, чем выносы расчетного вагона, полуширина груза, увеличенная на разность между геометрическими выносами этого груза и расчетного вагона в условной расчетной кривой (R = 350 м), находится в пределах очертания данной степени негабаритности.

4. Верхние, боковые 4-я, 5-я и 6-я и нижние степени негабаритности следует присваивать грузу исходя из размеров груза и степеней негабаритности в соответствии с п. 2 настоящего Приложения.

Боковые 1-ю, 2-ю и 3-ю степени негабаритности присваивают грузу следующим образом:

4.1. Если полуширина груза на высоте 1400-4000 мм (в зоне боковой негабаритности) больше полуширины груза на высоте 4001-4625 мм (в зоне совместной боковой и верхней негабаритности) - обычным путем, т.е. по размерам груза на высоте 1400-4000 мм (в зоне боковой негабаритности);

4.2. Если полуширина груза на высоте 1400-4000 мм меньше полуширины груза на высоте 4001-4625 мм - по размерам груза на высоте 4001-4625 мм (т.е. в зоне совместной боковой и верхней негабаритности).

Пример 1.

Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1300 до 1400 мм полуширина 1640 мм; на высоте 1400-4000 мм - полуширина 1780 мм; на высоте 4500 мм - полуширина 1690 мм. В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.

Определяем сначала степени нижней и верхней негабаритности.

По табл. П. 1.2 настоящего Приложения находим:

нижняя негабаритность, степень - 1 (при Y = 1300-1400 мм и X - 1640 мм).

По табл. П.1.3 - верхняя негабаритность, степень - 3 (при Y = 4500 мм, X = 1690 мм).

Для определения степени боковой негабаритности выбираем больший поперечный размер груза из имеющихся на высоте 1400-4000 мм и на высоте более 4000 мм. Из указанных в примере таким размером является полуширина 1780 мм на высоте 1400-4000 мм.

Следовательно, степень боковой негабаритности должна определяться по размерам груза в зоне боковой негабаритности.

По табл. П. 1.2 настоящего Приложения находим, что при полуширине 1780 мм на высоте 1400-4000 мм груз имеет 2-ю степень боковой негабаритности.

Таким образом, данному грузу присваиваются следующие степени:

нижняя - 1, боковая - 2, верхняя - 3 (индекс негабаритности Н 1 2 3 0).

Условия пропуска груза во встречном движении на двухпутных линиях должны определяться по 2-й степени боковой негабаритности. Степень верхней негабаритности подлежит учету при определении условий пропуска груза через сооружения.

Пример 2.

Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1400 до 4050 мм полуширина 1650 мм; на высоте 4050-4250 мм - полуширина 1750 мм (рис. П. 1.1). В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.

Определяем степень верхней негабаритности. По табл. П. 1.3 настоящего Приложения при высоте 4250 мм и полуширине 1750 мм находим - 3-я степень.

Для определения степени боковой негабаритности принимаем наибольший поперечный размер из имеющихся на высоте 1400-4000 мм и на высоте более 4000 мм. Устанавливаем, что наибольшим является размер 1750 мм на высоте 4250 мм.

По табл. П. 1.4 настоящего Приложения находим, что груз попадает в зону совместной боковой и верхней негабаритности и в ней имеет 2-ю степень боковой негабаритности, которая и присваивается грузу. Это видно также и из рис. П. 1.1.

Таким образом, данному грузу присваиваются следующие степени негабаритности:

боковая - 2, верхняя - 3 (индекс негабаритности Н 0 2 3).

5. Для грузов, геометрические выносы которых в кривых больше выносов расчетного вагона, степени негабаритности определяются аналогичным порядком, но по размерам груза, увеличенным на разность указанных геометрических выносов, т.е. по расчетной негабаритности (см. Приложение 2).

Рис. П.1.1 Схема для определения степени боковой негабаритности груза в зоне совместной боковой и верхней негабаритности (заштриховано)

Внимание!
Таблицу 1.1. изложить в редакции распоряжения ОАО "РЖД" № 2365р от 01.12.2006 г.

Таблица П. 1.1

Координаты переломных точек предельных очертаний степеней негабаритности

| Наименование | Номер | Расстояния X и Y в мм точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зоны | степе- | первой |  | второй |  | третьей |  | четвертой |  |
| негабаритности | ни | Хст | YCT | Хст | YCT | ХСТ | YCT | Хст | YCT |
|  | 1 | 1700 | 480 | 1700 | 1399 |  | - | - | - |
|  | 2 | 1760 | 480 | 1760 | 1399 | - | - | - |  |
| Нижняя | 3 | 1850 | 1230 | 1850 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 4 | 2000 | 1230 | 2000 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 5 | 2080 | 1230 | 2080 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 6 | 2240 | 1230 | 2240 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 1 | 1700 | 1400 | 1700 | 4000 | - | - | - | - |
|  | 2 | 1800 | 1400 | 1800 | 4000 | - | - | - | - |
| Боковая | 3 | 1850 | 1400 | 1850 | 4000 | - | - | - | - |
|  | 4 | 2000 | 1400 | 2000 | 3700 | 1850 | 4000 | - | - |
|  | 5 | 2080 | 1400 | 2080 | 3400 | 2000 | 3700 | - | - |
|  | 6 | 2240 | 1400 | 2240 | 2800 | 2080 | 3400 | - | - |
|  | 1 | 1700 | 4000 | 1415 | 4500 | 880 | 5300 | - | - |
| Верхняя | 2 | 1800 | 4000 | 1700 | 4350 | 1480 | 4700 | 1020 | 5300 |
|  | 3 | 1850 | 4000 | 1700 | 4520 | 1140 | 5300 | - | - |

Примечания:

1) точка с координатами ХСТ = 1850 мм, YCT = 4000 мм относится к боковой негабаритности 3-й степени

2) точка с координатами ХСТ = 2000 мм, YCT = 3700 мм относится к боковой негабаритности 4-й степени

3) точка с координатами ХСТ = 2080 мм, YCT = 3400 мм относится к боковой негабаритности 5-й степени

Таблица П. 1.2

Расстояния от оси пути до очертаний габарита погрузки, степеней негабаритности и

габарита приближения строений С ГОСТ 9238-83 на высоте от 480 до 4000 мм

| Высота от уровня головок рельсов, мм Y | габарита погрузки | Расстояние в мм от оси пути до очертания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | габарита С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | степеней негабаритности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Нижняя негабаритность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 - | 1625 | 1700 | 1760 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1920 |  |
| - 1100 | 1625 | 1700 | 1760 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1920 |  |
| 1200 | 1625 | 1700 | 1760 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 2450 |  |
| 1230 | 1625 | 1700 | 1760 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2240 |  | 2450 |  |
| 1240 | 1625 | 1700 | 1760 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2240 |  | 2450 |  |
| 1399 | 1625 | 1700 | 1760 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2240 |  | 2150 |  |
| Боковая негабаритность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400- | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2240 |  | 2450 |
| -2800 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2240 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2237 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2235 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2232 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2227 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2219 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2216 |  |  |
| 2900 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2213 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2211 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2208 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2205 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2203 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2197 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2195 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2192 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2189 |  |  |
| 3000 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2187 |  | 2450 |
| 3010 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2181 |  | 2450 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2181 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2179 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2176 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2173 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2170 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2168 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2165 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3100 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2160 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2157 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2155 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2152 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2149 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2147 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2144 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2139 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |
| 3200 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2133 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2131 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2128 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2125 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2123 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2120 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2117 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2115 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2112 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2109 |  |  |
| 3300 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2107 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2104 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2099 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2096 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2093 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2091 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2088 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2085 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2083 |  |  |
| 3400 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2080 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2077 |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2075 |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2072 |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2069 |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2067 |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2064 |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2061 |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2059 |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2056 |  | - |  |  |
| 3500 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2053 |  | - |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051 |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2048 |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2045 |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2043 |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040 |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037 |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035 |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | - |  |  |
| 3600 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2027 |  | - |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  | - |  |  |
| 3700 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2000 |  | - |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1995 |  | - |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |  | - |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1985 |  | - |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1980 |  | - |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1975 |  | - |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 1970 |  | - |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1965 |  | - |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | 1960 |  | - |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1955 |  | - |  | - |  |  |
| 3800 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 1950 |  | - |  | - |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1945 |  | - |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1940 |  | - |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1935 |  | - |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1930 |  | - |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1925 |  | - |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 1920 |  | - |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1915 |  | - |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | 1910 |  | - |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1905 |  | - |  | - |  |  |
| 3900 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 1900 |  | 2080 |  | 2080 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1895 |  | - |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1890 |  | - |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1885 |  | - |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1880 |  | - |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1875 |  | - |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 1870 |  | - |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1865 |  | - |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | 1860 |  | - |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1855 |  | - |  | - |  |  |
| 4000 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 1850 |  | - |  | - |  | 2450 |

Примечание: пробел в графе таблицы означает повторение предыдущей цифры в графе, а прочерк - отсутствие цифры в графе.

Таблица П. 1.3

Расстояния от оси пути до очертаний габарита погрузки, верхних степеней негабаритности и габарита приближения строений С

на высоте от 4001 до 5300 мм

| Высота от уровня головок рельсов, мм (Y) | Расстояние в мм от оси пути до очертания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | габарита погрузки | степеней негабаритности |  |  | габарита С |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 4001 | 1624 | 1700 | 1800 | 1850 | 2450 |
| 10 | 1617 | 1694 | 1797 | 1848 |  |
| 20 | 1609 | 1688 | 1794 | 1845 |  |
| 30 | 1601 | 1683 | 1791 | 1843 |  |
| 40 | 1593 | 1677 | 1788 | 1840 |  |
| 50 | 1585 | 1672 | 1786 | 1837 |  |
| 60 | 1577 | 1666 | 1783 | 1835 |  |
| 70 | 1569 | 1660 | 1780 | 1832 |  |
| 80 | 1561 | 1654 | 1777 | 1829 |  |
| 90 | 1554 | 1648 | 1774 | 1826 |  |
| 4100 | 1548 | 1643 | 1771 | 1824 |  |
| 10 | 1540 | 1637 | 1768 | 1821 |  |
| 20 | 1532 | 1632 | 1766 | 1818 | 2450 |
| 30 | 1524 | 1626 | 1763 | 1816 |  |
| 40 | 1516 | 1620 | 1760 | 1813 |  |
| 50 | 1509 | 1614 | 1757 | 1810 |  |
| 60 | 1502 | 1608 | 1754 | 1807 |  |
| 70 | 1495 | 1603 | 1751 | 1805 |  |
| 80 | 1487 | 1597 | 1748 | 1802 |  |
| 90 | 1479 | 1592 | 1746 | 1799 |  |
| 4200 | 1471 | 1586 | 1743 | 1796 |  |
| 10 | 1463 | 1580 | 1740 | 1793 |  |
| 20 | 1455 | 1575 | 1737 | 1790 |  |
| 30 | 1447 | 1569 | 1734 | 1787 |  |
| 40 | 1439 | 1564 | 1731 | 1784 |  |
| 50 | 1431 | 1558 | 1728 | 1780 |  |
| 60 | 1423 | 1552 | 1726 | 1777 |  |
| 70 | 1415 | 1546 | 1723 | 1774 |  |
| 80 | 1407 | 1540 | 1720 | 1771 |  |
| 90 | 1400 | 1535 | 1717 | 1769 |  |
| 4300 | 1392 | 1529 | 1714 | 1766 |  |
| 4310 | 1385 | 1524 | 1711 | 1763 | 2444 |
| 20 | 1378 | 1518 | 1708 | 1760 | 2438 |
| 30 | 1371 | 1512 | 1706 | 1757 | 2431 |
| 40 | 1363 | 1506 | 1703 | 1754 | 2424 |
| 50 | 1355 | 1500 | 1700 | 1751 | 2417 |
| 60 | 1347 | 1495 | 1694 | 1748 | 2410 |
| 70 | 1339 | 1489 | 1687 | 1745 | 2403 |
| 80 | 1331 | 1484 | 1681 | 1742 | 2396 |
| 90 | 1323 | 1478 | 1675 | 1740 | 2389 |
| 4400 | 1316 | 1472 | 1668 | 1736 | 2382 |
| 10 | 1308 | 1466 | 1662 | 1734 | 2376 |
| 20 | 1300 | 1461 | 1658 | 1730 | 2370 |
| 30 | 1292 | 1455 | 1650 | 1728 | 2363 |
| 40 | 1284 | 1449 | 1643 | 1725 | 2356 |
| 50 | 1276 | 1443 | 1637 | 1722 | 2349 |
| 60 | 1268 | 1438 | 1631 | 1718 | 2342 |
| 70 | 1260 | 1432 | 1624 | 1715 | 2335 |
| 80 | 1252 | 1426 | 1618 | 1713 | 2328 |
| 90 | 1245 | 1421 | 1612 | 1710 | 2321 |
| 4500 | 1238 | 1415 | 1606 | 1706 | 2314 |
| 10 | 1230 | 1408 | 1599 | 1704 | 2308 |
| 20 | 1222 | 1402 | 1593 | 1700 | 2302 |
| 30 | 1214 | 1395 | 1587 | 1695 | 2295 |
| 40 | 1206 | 1388 | 1 580 | 1688 | 2288 |
| 50 | 1198 | 1382 | 1574 | 1681 | 2281 |
| 60 | 1190 | 1375 | 1568 | 1673 | 2274 |
| 70 | 1183 | 1368 | 1562 | 1665 | 2267 |
| 80 | 1176 | 1362 | 1555 | 1658 | 2260 |
| 90 | 1169 | 1355 | 1548 | 1650 | 2253 |
| 4600 | 1162 | 1348 | 1543 | 1643 | 2246 |
| 10 | 1154 | 1341 | 1536 | 1636 | 2240 |
| 20 | 1146 | 1335 | 1530 | 1627 | 2234 |
| 30 | 1138 | 1328 | 1524 | 1619 | 2227 |
| 40 | 1130 | 1321 | 1518 | 1611 | 2220 |
| 50 | 1122 | 1315 | 1511 | 1604 | 2213 |
| 60 | 1114 | 1308 | 1505 | 1597 | 2206 |
| 70 | 1106 | 1301 | 1499 | 1589 | 2199 |
| 80 | 1098 | 1295 | 1492 | 1583 | 2192 |
| 90 | 1091 | 1288 | 1486 | 1576 | 2185 |
| 4700 | 1084 | 1281 | 1480 | 1569 | 2178 |
| 10 | 1076 | 1274 | 1472 | 1561 | 2172 |
| 20 | 1068 | 1268 | 1465 | 1554 | 2166 |
| 30 | 1060 | 1261 | 1457 | 1547 | 2159 |
| 40 | 1052 | 1254 | 1449 | 1540 | 2152 |
| 50 | 1044 | 1248 | 1442 | 1533 | 2145 |
| 60 | 1036 | 1241 | 1434 | 1526 | 2138 |
| 70 | 1028 | 1234 | 1426 | 1519 | 2131 |
| 80 | 1021 | 1228 | 1419 | 1511 | 2124 |
| 90 | 1014 | 1221 | 1411 | 1 504 | 2117 |
| 4800 | 1007 | 1214 | 1403 | 1497 | 2110 |
| 10 | 999 | 1208 | 1396 | 1491 | 2104 |
| 20 | 991 | 1201 | 1388 | 1484 | 2098 |
| 30 | 983 | 1194 | 1380 | 1477 | 2091 |
| 40 | 975 | 1188 | 1373 | 1470 | 2084 |
| 50 | 967 | 1181 | 1365 | 1462 | 2077 |
| 60 | 959 | 1174 | 1357 | 1456 | 2070 |
| 70 | 951 | 1167 | 1350 | 1449 | 2063 |
| 80 | 944 | 1161 | 1342 | 1441 | 2056 |
| 90 | 937 | 1154 | 1334 | 1434 | 2049 |
| 4900 | 930 | 1148 | 1327 | 1427 | 2042 |
| 10 | 922 | 1141 | 1319 | 1421 | 2036 |
| 20 | 915 | 1134 | 1311 | 1413 | 2030 |
| 30 | 908 | 1127 | 1304 | 1406 | 2023 |
| 40 | 901 | 1121 | 1296 | 1399 | 2016 |
| 50 | 893 | 1114 | 1288 | 1391 | 2009 |
| 60 | 885 | 1107 | 1281 | 1384 | 2002 |
| 70 | 877 | 1101 | 1273 | 1377 | 1995 |
| 80 | 869 | 1094 | 1265 | 1370 | 1988 |
| 90 | 861 | 1087 | 1258 | 1363 | 1981 |
| 5000 | 853 | 1081 | 1250 | 1355 | 1974 |
| 10 | 845 | 1074 | 1242 | 1349 | 1968 |
| 20 | 837 | 1067 | 1235 | 1341 | 1962 |
| 30 | 829 | 1060 | 1227 | 1334 | 1955 |
| 40 | 821 | 1054 | 1219 | 1327 | 1948 |
| 50 | 813 | 1047 | 1212 | 1319 | 1941 |
| 60 | 805 | 1040 | 1204 | 1312 | 1934 |
| 70 | 797 | 1034 | 1196 | 1305 | 1927 |
| 80 | 789 | 1027 | 1189 | 1298 | 1920 |
| 90 | 782 | 1020 | 1181 | 1291 | 1913 |
| 5100 | 775 | 1013 | 1173 | 1283 | 1906 |
| 10 | 767 | 1007 | 1166 | 1277 | 1900 |
| 20 | 759 | 1000 | 1158 | 1269 | 1894 |
| 30 | 751 | 993 | 1150 | 1262 | 1887 |
| 40 | 743 | 987 | 1143 | 1255 | 1880 |
| 50 | 735 | 980 | 1135 | 1247 | 1873 |
| 60 | 727 | 974 | 1127 | 1241 | 1866 |
| 70 | 719 | 967 | 1120 | 1233 | 1859 |
| 80 | 711 | 960 | 1112 | 1225 | 1852 |
| 90 | 704 | 954 | 1104 | 1219 | 1845 |
| 5200 | 697 | 947 | 1097 | 1211 | 1838 |
| 10 | 689 | 940 | 1089 | 1205 | 1832 |
| 20 | 681 | 934 | 1081 | 1198 | 1826 |
| 30 | 673 | 927 | 1074 | 1190 | 1819 |
| 40 | 665 | 920 | 1066 | 1183 | 1812 |
| 50 | 657 | 913 | 1058 | 1177 | 1805 |
| 60 | 649 | 907 | 1051 | 1170 | 1798 |
| 70 | 641 | 900 | 1043 | 1162 | 1791 |
| 80 | 634 | 893 | 1035 | 1155 | 1784 |
| 90 | 627 | 886 | 1028 | 1148 | 1774 |
| 5300 | 620 | 880 | 1020 | 1140 | 1770 |

Таблица П.1.4

Расстояния от оси пути до очертаний, определяющих боковые степени

негабаритности в зоне совместной боковой и верхней

негабаритности (на высоте 4000 до 4625 мм)

| Высота от УГР мм, Y | 1-я степень | Высота от УГР мм, Y | 2-я степень | Высота от УГР мм, Y | 3-я степень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 1626-1700 | 4000 | 1701-1800 | 4000 | 1801-1850 |
| от 4010 | 1626-1700 | от 4010 | 1701-1800 | 4010 | 1801-1848 |
| до 4520 | 1626-1700 | до 4185 | 1701-1800 | 4020 | 1801-1845 |
| 4530 | 1626-1695 | 4190 | 1701-1799 | 4030 | 1801-1843 |
| 4540 | 1626-1688 | 4200 | 1701-1796 | 4040 | 1801-1840 |
| 4550 | 1626-1681 | 4210 | 1701-1793 | 4050 | 1801-1837 |
| 4560 | 1626-1673 | 4220 | 1701-1790 | 4060 | 1801-1835 |
| 4570 | 1626-1665 | 4230 | 1701 -1787 | 4070 | 1801-1832 |
| 4580 | 1626-1 658 | 4240 | 1701-1784 | 4080 | 1801-1829 |
| 4590 | 1626-1650 | 4250 | 1701-1780 | 4090 | 1801-1826 |
| 4600 | 1626-1643 | 4260 | 1701-1777 | 4100 | 1801-1824 |
| 4610 | 1626-1636 | 4270 | 1701-1774 | 4110 | 1801-1821 |
| 4620 | 1626-1627 | 4280 | 1701-1771 | 4120 | 1801-1818 |
| 4625 | 1625 | 4290 | 1701-1769 | 4130 | 1801-1816 |
|  |  | 4300 | 1701-1766 | 4140 | 1801-1813 |
|  |  | 4310 | 1701-1763 | 4150 | 1801-1810 |
|  |  | 4320 | 1701-1760 | 4160 | 1801-1807 |
|  |  | 4330 | 1701-1757 | 4170 | 1805 |
|  |  | 4340 | 1701-1754 | 4180 | 1802 |
|  |  | 4350 | 1701-1751 | 4185 | 1800 |
|  |  | 4360 | 1701-1748 |  |  |
|  |  | 4370 | 1701-1745 |  |  |
|  |  | 4380 | 1701-1742 |  |  |
|  |  | 4390 | 1701-1740 |  |  |
|  |  | 4400 | 1701-1736 |  |  |
|  |  | 4410 | 1701-1734 |  |  |
|  |  | 4420 | 1701-1730 |  |  |
|  |  | 4430 | 1701-1728 |  |  |
|  |  | 4440 | 1701-1725 |  |  |
|  |  | 4450 | 1701-1722 |  |  |
|  |  | 4460 | 1701-1718 |  |  |
|  |  | 4470 | 1701-1715 |  |  |
|  |  | 4480 | 1701-1713 |  |  |
|  |  | 4490 | 1701-1710 |  |  |
|  |  | 4500 | 1701-1706 |  |  |
|  |  | 4510 | 1701-1704 |  |  |
|  |  | 4520 | 1700 |  |  |